计算机网络数据链路层综合题设计

综合题：CSMA/CD协议与以太网帧结构分析题（15分）

1题目内容：

某公司局域网采用传统以太网技术，使用CSMA/CD协议进行介质访问控制。网络参数如下：

- 数据传输速率：100Mbps

- 信号在媒体上的传播速度：200,000 km/s

- 以太网电缆总长度：500米

现有主机A需要向主机B发送数据，应用层数据长度为1500字节。

2问题与分值：

- 计算该网络的最小帧长度要求,并说明为什么CSMA/CD协议需要规定最小帧长度。(5分)

- 主机A发送的以太网帧包含哪些字段？请画出完整的以太网MAC帧结构，标注各字段名称及长度（字节），并计算该帧的实际总长度。(4分)

- 若主机A在发送过程中检测到冲突，请说明：(3分)

  - 主机A应采取什么措施？

  - 采用二进制指数退避算法，若这是第3次冲突，主机A可能的退避时间范围是多少？（以时间槽为单位）

- 计算主机A成功发送该帧所需的最短时间（不考虑冲突情况）。(3分)

3详细答案及评分细则:

3.1问题1答案（5分）

计算过程：

- 计算单程传播时延τ：
τ =距离传播速度= 500m200000km/s= 2.5 × 10-6s = 2.5 μs---------------------------(1分)

- 冲突窗口（即往返传播延迟）= 2τ：
2τ = 2× 2.5 μs = 5 μs---------------------------------------------------------------------(1分)

- 计算最小帧长度：
最小帧长 = 数据传输速率 × 2τ
= 100 × 10⁶ bits/s × 5 × 10⁻⁶ s
= 500 bits = 62.5 字节           -----------------------------------------------(1分)

理论最小帧长为62.5字节。根据标准，所有小于64字节的帧都需要填充到64字节。

因此该网络的最小帧长度为64字节。

原因说明：---------- (2分)

CSMA/CD需要最小帧长度是为了确保发送站点在帧发送完毕前能够检测到可能发生的冲突。如果帧太短，发送站点可能在帧发送完毕后才检测到冲突，此时已无法采取重传措施，导致协议失效。最小帧长度必须保证帧的发送时间 ≥ 2倍的端到端传播时延（争用期）。

【注：】

关键点在于：确保1.发送时间≥2τ (争用期)，从而在最坏情况下（最远端发生冲突）2.发送方在帧发送完成前收到冲突信号。

3.2问题2答案（4分）

- 以太网MAC帧结构：----------(3分)

| 目的MAC地址 | 源MAC地址 | 类型/长度 | 数据字段 | 帧校验序列FCS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6字节 | 6字节 | 2字节 | 1500字节 | 4字节 |

（画出目的地址到FCS结构图并标注字段名称和长度即可）

【注：】

如果加前导码和帧起始定界，但注明为物理层开销，则不扣分。

| 前导码 | 帧起始定界符SFD |
| --- | --- |
| 7字节 | 1字节 |

字段说明：

- 前导码（Preamble）：7字节

- 帧起始定界符（SFD）：1字节

- 目的MAC地址：6字节

- 源MAC地址：6字节

- 类型/长度字段：2字节

- 数据字段：1500字节（题目给定）

- 帧校验序列（FCS）：4字节

- 实际帧总长度计算：------------(1分)

MAC帧长度（不含前导码和SFD）= 6 + 6 + 2 + 1500 + 4 = 1518 字节
或者：

总长度 = 7 + 1 + 6 + 6 + 2 + 1500 + 4 = 1526 字节（包含物理层开销）

3.3问题3答案（3分）

- 采取的措施：-----------------------------------1.5分

- 立即停止数据发送；

- 发送干扰信号（Jamming Signal），确保所有站点都检测到冲突；

- 执行二进制指数退避算法，等待随机时间后重新发送。

【注：】

正确写出停止发送、发送干扰信号、执行退避算法。（三步各0.5分）

- 退避时间范围计算：------------------------1.5分

二进制指数退避算法：第k次冲突后，从0, 1, 2, …, 2k- 1中随机选择一个数r

- 第3次冲突，k = 3

- r ∈ {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}

- 退避时间 = r × 争用期时间槽

退避时间范围：0到7个时间槽 （其中1个时间槽 = 2τ = 5 μs）

【注：】

正确1.确定退避次数K=3和2.随机范围 C={0,..., 7}，并指出退避时间是3.以时间槽为单位。

三点各0.5分。

3.4问题4答案（3分）

计算发送时间：

- 帧长度（比特）：
1526字节× 8 = 12,208 bits------------------------（1分）

- 发送时间（传输时延）：-------------------------（2分）
发送时间 = 帧长度数据传输速率
= 12,208 bits100 ×106bits/s
= 122.08 × 10⁻⁶ s
= 122.08 μs

答案：最短发送时间为 122.08 μs（或 0.12208 ms）