CIDR地址块划分

例：某个机构拥有一个大的CIDR地址块，即206.0.64.0/18，现在某个高校需要申请一个较大的CIDR地址块以供学校使用，学校内部又分为4个系，由于每个系的人数不一样，所以要给人数较多的系分配较多的IP地址，人数较少的系分配较少的IP地址，现在采用以下的分配方案：

机构分配给该高校一个CIDR地址块：206.0.68.0/22，然后该高校内部的分配方案如下：

一系：206.0.68.0/23，一系内部又分为206.0.68.0/25、206.0.68.128/25、206.0.69.0/25和206.0.69.128/25四个子网。

二系：206.0.70.0/24，二系内部又分为206.0.70.0/26、206.0.70.64/26、206.0.70.128/26和206.0.70.192/26四个子网。

三系：206.0.71.0/25，三系内部又分为206.0.71.0/26和206.0.71.64/26两个子网。

四系：206.0.71.128/25，四系内部又分为206.0.71.128/26和206.0.71.192/26两个子网。

请分析以上方案划分的具体细节。

解析：这是一个CIDR子网划分中比较复杂的例子，如果大家能分析透彻这个例子，那么对于CIDR的子网划分的计算就基本不在话下了。

我们一步一步来讨论：

第一，这个机构拥有的地址块是

206.0.64.0/18 =206.0.0100 0000.0000 0000/18，网络前缀是18位，所以其

最小地址是： 206.0.64.0/18    = 206.0.   0100 0000.0000 0000/18

最大地址是：206.0.127.255/18 = 206.0.   0111 1111.1111 1111/18

子网掩码是：255.255.192.0/18 = 255.255.1100 0000.0000 0000/18

拥有的地址数：(127-64+1)*(255-0+1)=16384

然后，我们来看一下这个机构给该高校分配的CIDR地址块，即206.0.68.0/22，由此可以看出来网络前缀由18增加到了22，所以该机构相当于将其CIDR地址块划分成了16个子块即子网，然后给该高校了第二个子网，即206.0.0100 0100.0/22，黑色加粗的部分是原来的网络前缀，后面红色部分类似于前面介绍的子网号，由于是4位，所以可以从0000~1111，共16个子网，0001自然就是第二个子网。

第二，既然高校拥有了机构的第二个子网的CIDR地址块206.0.68.0/22 = 206.0.0100 0100.0/22，其网络前缀是2

2位，所以其

最小地址是：206.0.68.0/22     = 206.0.0100 0100.0000 0000/22

最大地址是：206.0.71.255/22  = 206.0.0100 0111.1111 1111/22

子网掩码是：255.255.252.0/22 = 255.255.1111 1100.00000000/22

拥有的地址数：(71-68+1)*(255-0+1)=1024

然后该高校内部又对这个CIDR地址块进行了划分，进一步得到了高校内部的子网，紧接着我们来看看一系的CIDR地址块是怎么得到的。

第三，一系的CIDR地址块是206.0.68.0/23，可以看出来其网络前缀相对于高校的CIDR地址块来说增加了1位，说明高校首先将其CIDR地址块划分成了2个子网，其中一个给了一系。那么这两个子网分别是：一系的：206.0.68.0/23 = 206.0.0100 0100.0/23和剩余的（记为余1）：206.0.70.0/23 =206.0.0100 0110.0/23，注意其中的红色部分就是新增的这一位，用来标志两个子网。

那么，一系的

最小地址是：206.0.68.0/23       = 206.0.0100 0100.0000 0000/23

最大地址是：206.0.69.255/23   = 206.0.0100 0101.1111 1111/23

子网掩码是：255.255.254.0/23 = 1111 1111.1111 1111.1111 1110.0000 0000/23

拥有的地址数：(69-68+1)*(255-0+1)=512

余1的

最小地址是：206.0.70.0/23       = 206.0.0100 0110.0000 0000/23

最大地址是：206.0.71.255/23   = 206.0.0100 0111.1111 1111/23

子网掩码是：255.255.254.0/23 = 1111 1111.1111 1111.1111 1110.0000 0000/23

拥有的地址数：(71-70+1)*(255-0+1)=512

现在，一系的CIDR地址块已经很明确，然后一系内部又进行了划分，即又分为206.0.68.0/25、206.0.68.128/25、206.0.69.0/25和206.0.69.128/25四个子网，网络前缀从23位变成了25位，相当于占用了主机号两位，所以可以划分为4个子网，分别对应00、01、10、11这四个子网，这四个子网的最小地址、最大地址以及子网掩码和拥有的地址数按照上述的方法就可以得到，这个比较简单，建议大家可以自己手动计算一下，正好看看自己掌握了多少，这里就不再给出这四个子网的细节。

第四，一系明确以后，就要考虑其他系的划分，可以看到二系分配到的CIDR地址块是206.0.70.0/24，可以看出来其网络前缀相对于余1的CIDR地址块来说增加了1位，说明余1的CIDR地址块被划分成了2个子网，其中一个给了二系。那么这两个子网分别是：二系的：206.0.70.0/24 = 206.0.0100 0110.0/24和剩余的（记为余2）：206.0.71.0/24 =206.0.0100 0111.0/24，注意其中的红色部分就是新增的这一位，用来标志两个子网。

那么，二系的

最小地址是：206.0.70.0/24       = 206.0.0100 0100.0000 0000/24

最大地址是：206.0.70.255/24   = 206.0.0100 0100.1111 1111/24

子网掩码是：255.255.255.0/24 = 1111 1111.1111 1111.1111 1111.0000 0000/24

拥有的地址数：(70-70+1)*(255-0+1)=256

余2的

最小地址是：206.0.71.0/24       = 206.0.0100 0111.0000 0000/24

最大地址是：206.0.71.255/24   = 206.0.0100 0111.1111 1111/24

子网掩码是：255.255.255.0/24 = 1111 1111.1111 1111.1111 1111.0000 0000/24

拥有的地址数：(70-70+1)*(255-0+1)=256

现在，二系的CIDR地址块已经很明确，然后二系内部又进行了划分，即又分为206.0.70.0/26、206.0.70.64/26、206.0.70.128/26和206.0.70.192/26四个子网，网络前缀从24位变成了26位，相当于占用了主机号两位，所以可以划分为4个子网，分别对应00、01、10、11这四个子网，这四个子网的最小地址、最大地址以及子网掩码和拥有的地址数按照上述的方法就可以得到，这个比较简单，建议大家可以自己手动计算一下，正好看看自己掌握了多少，这里就不再给出这四个子网的细节。

第五，二系明确以后，就要考虑其他系的划分，可以看到三系分配到的CIDR地址块是206.0.71.0/25，而四系分配到的CIDR地址块是206.0.71.128/25，可以看出来其网络前缀相对于余2的CIDR地址块来说增加了1位，说明余2的CIDR地址块被划分成了2个子网，其中一个给了三系，另外一个给了四系。那么这两个子网分别是：三系的：206.0.71.0/25 = 206.0.71.0000 0000/25和四系的：206.0.71.128/25 = 206.0.71.1000 0000/25，注意其中的红色部分就是新增的这一位，用来标志两个子网。

那么，三系的

最小地址是：206.0.71.0/25       = 206.0.0100 0100.0000 0000/25

最大地址是：206.0.71.127/25   = 206.0.0100 0100.0111 1111/25

子网掩码是：255.255.255.128/25 = 1111 1111.1111 1111.1111 1111.1000 0000/25

拥有的地址数：(71-71+1)*(127-0+1)=128

四系的

最小地址是：206.0.71.128/25   = 206.0.0100 0100.1000 0000/25

最大地址是：206.0.71.255/25   = 206.0.0100 0100.1111 1111/25

子网掩码是：255.255.255.128/25 = 1111 1111.1111 1111.1111 1111.1000 0000/25

拥有的地址数：(71-71+1)*(255-128+1)=128

现在，三系和四系的CIDR地址块已经很明确，到目前为止，该高校已经将所有的CIDR地址块分配给了四个系，一系有512个地址，二系有256个地址，三系和四系各有128个地址。然后三系内部又进行了划分，即又分为206.0.71.0/26和206.0.71.64/26两个子网，网络前缀从25位变成了26位，相当于占用了主机号一位，所以可以划分为2个子网，分别对应0、1这两个子网，同时，四系内部也又进行了划分，即又分为206.0.71.128/26和206.0.71.192/26两个子网，网络前缀从25位变成了26位，相当于占用了主机号一位，所以可以划分为2个子网，分别对应0、1这两个子网，三系和四系各自的两个子网的最小地址、最大地址以及子网掩码和拥有的地址数按照上述的方法就可以得到，这个比较简单，建议大家可以自己手动计算一下，正好看看自己掌握了多少，这里就不再给出这些子网的细节。